機電碩 郭佳昇 M063020037

Fuzzy Logic and Control Project Proposal

具有視訊、圖像捕捉與傳輸功能的網路攝影機(webcam)，可以將捕捉到的畫面轉換成數位訊號，並透過USB等方式傳輸至電腦處理及顯示。

webcam在不能改變外在照明的情況之下，常常利用軟體的方式來補償亮度、對比度、飽和度等，來提升畫面的品質。

影像品質的評估(Image Quality Assessment)主要可以分為: 主觀評估與客觀評估，主觀評估主要是以人眼來評估影像品質(Human Visual System)，客觀評估是以統計、科學計算的方式來量化評估影像品質，例如: 熵值(Entropy)、影像標準差(STD)、影像灰度平均值(Mean) 峰值訊號雜訊比(PSNR)、訊號雜訊比(SNR)等。

LED

webcam

Arduino

Laptop

此專題擬以畫面亮度、對比性、雜訊程度作為影像品質評估重點，以電腦軟體(openCV)接收與計算webcam的輸入圖像(關閉軟體補償畫面品質的功能)，並將畫面品質的計算結果傳送至Arduino微控板，利用Fuzzy Logic Control的方法決定PWM訊號以調節LED的亮度，提升畫面的影像品質。

- 平均亮度值: Y=0.299*R+0.587*G+0.114*B

no_low

Fps = 27.45

T = 5.46s

Max: 70

Min: 0

yes_low

Fps = 13.95

T = 5.38s

Max: 125

Min: 5

yes_high

Fps = 22.4

T = 5.58s

Max: 123

Min: 92

no_high

Fps = 28.15

T = 5.32s

Max: 141

Min: 95

比較: 1.有曝光補償_LOW會將亮度拉到125，有曝光補償_HIGH超過約125(可能是預設的最佳平均亮度)會被壓下來，且最小值會降低。

環境數值範圍: 0~141

- Entropy亂度: 越高越好(強度分配廣)，數值範圍 0~8

no_low

Fps = 27.45

T = 5.46s

Max: 4.75

Min: 0

yes_low

Fps = 13.95

T = 5.38s

Max: 5.25

Min: 1.75

yes_high

Fps = 22.4

T = 5.58s

Max: 5.175

Min: 4.9

no_high

Fps = 28.15

T = 5.32s

Max: 5.275

Min: 4.75

比較: 有曝光補償_low的entropy還是會下降至1.75，沒補償_high的時候最低僅4.75，且有最大值5.275(光源可以解決這個問題)，另外在有曝光補償_high的時候似乎會導致最大數值的降低。

環境數值範圍: 0~5.275

- SNR: 越大雜訊越小

no_low

Fps = 27.45

T = 5.46s

Max: 3

Min: -47.5

yes_low

Fps = 13.95

T = 5.38s

Max: 4.75

Min: -3.75

yes_high

Fps = 22.4

T = 5.58s

Max: 4.8

Min: 3.55

no_high

Fps = 28.15

T = 5.32s

Max: 5.3

Min: 3.8

比較: 有曝光補償_low的SNR還是會下降至-3.75，沒補償_high的時候最低僅3.8，且有最大值5.3(代表光源可以解決這個問題)，另外在有曝光補償_high的時候似乎會導致最大數值的降低，最小數值下降。

環境數值範圍: -47.5~5.3

no_led

Fps = 21.35

T = 5.85s

No_yes_led

Fps = 22.5

T = 5.56s

Yes_yes_led

Fps = 13.25

T = 5.66s

控制PWM 0~255

做四組比較:

(1)無軟體無led (2)有軟體無led (3)無軟體有led (4)有軟體有led

Q: